  - ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1                                                                                                               v 002-2026

  - Консольные утилиты настройки сетевых компонентов Linux

Цель работы: получить практические навыки по конфигурированию сетевых интерфейсов (на примере протокола IPv4) в операционных системах Linux, ознакомится с утилитами командной строки, освоить современные сетевые менеджеры Linux.

Необходимо:

- Установленная на компьютере среда виртуализации ORACLE Virtual Box

- Две виртуальные машины Linux с Linux CentOS и Linux Debian

Краткие теоретические сведения:

Несмотря на то, что в состав современных операционных систем входят утилиты конфигурирования сети с графическим интерфейсом, задачи по диагностике и настройке сети удобнее решать с помощью консольных утилит.

Linux – UNIX-подобная, многозадачная операционная система. Основным для нее является текстовый интерфейс, хотя для Linux разработаны (или портированы) графические оболочки, такие как KDE или Gnome.

Краткую справку по каждой команде можно получить с помощью команды man, краткую с помощью ключа –h (--help). Например: man ifconfig. Также полезными для получения справки могут оказаться команды apropos и whatis.

Сетевые интерфейсы в Linux именуются (для сетей Ethernet) ethN, где N — номер сетевого адаптера начиная с нуля (для первого адаптера — eth0).

В Linux, несмотря на то, что в разных дистрибутивах методы хранения конфигурационной информации разнятся, утилиты настройки сети идентичны:

- ifconfig – отображение настроек и конфигурирование сети,

- route – управление таблицей маршрутизации (и, соответственно, настройками шлюза по умолчанию).

- настройки DNS хранятся в текстовом файле /etc/resolv.conf

Современным средствами конфигурирования сетевого интерфейса является утилита ip. Утилита ip объединяет в себе возможности традиционных утилит ifconfig, arp, route. Она поставляется во всех дистрибутивах.

Для автоматического получения адресов используется консольная утилиты dhclient.

Все изменения, выполняемые с помощью этих утилит, изменяют только текущую конфигурацию. Для постоянного изменения конфигурации требуется изменить конфигурационные файлы, которые используются сетевой службой для их конфигурирования при запуске.

В семействе Linux RedHat эти файлы называются ifcfg-ethX (где X номер интерфейса) и располагаются в каталоге /etc/sysconfig/network-scripts/. В семействе Linux Debian - /etc/network/interfaces.

Параметры файлов применяются при старте системы, перезапуска сетевых интерфейсов или службы сети. Перезапустить службу сети можно по команде service network restart.

Исторически разные канальные интерфейсы и виртуальные интерфейсы настраивались в разных конфигурационных файлах. Для удобства и унификации управления разработали используют менеджеры сетей.

По умолчанию настройки сети в Linux семейства RedHat контролирует NetworkManager – специальная служба в Linux, упрощающая работу с сетью. Параллельно с ней работает служба network. Параметры NetworkManager можно менять через утилиту nmcli (что выходит за рамки этой практической работы), но, чтобы NetworkManager не вмешивался в конфигурирование адаптера можно или остановить эту службу, или в файле конфигурации адаптера указать ключ NM_CONTROLLED=no. Но лучше будет свериться с документацией вашего дистрибутива Linux. Управление параметрами через NetworkManager доступно через TUI утилиту nmtui. NetworkManager хранит конфигурацию в /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf.

В семействе Linux Debian часто используют менеджер netplan (пакет netplan.io), который хранит конфигурацию в YAML файлах (например /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml).  Управляется netplan, что, конечно, не удивительно, через утилиту netplan.

Для получения информации о сетевых устройствах служат утилиты lshw или lspci, а для конфигурирования параметров канального уровня – утилита ethtool.

Основы виртуализации сетевого стека в Linux:

Передача сетевых сообщений в Linux осуществляется через сетевые устройства (network devices), которые по сути являются специальными объектами ядра ОС -  struct net_device. Над которыми работает сетевой стек. Network device реализуется конкретным драйвером этого устройства (реальным или виртуальным). Именно экземпляр network device мы видим в выводе команды ip link. Разница логики работы обусловлена именно драйвером.

В Linux есть несколько драйверов виртуальных устройств:

- Linux Bridge - программный коммутатор 2-го уровня (L2) модели OSI. Он объединяет несколько сетевых интерфейсов (физических или виртуальных) в единый широковещательный домен. Bridge принимает решения о пересылке кадров на основе MAC-адресов.

- Dummy - аналог loopback, который можно создавать несколько экземпляров. Он всегда находится в состоянии UP и не зависит от состояния физических интерфейсов. Поэтому его применяют для стабильного Router ID для OSPF/BGP вместо loopback, или source IP для исходящих соединений.

- TUN/TAP устройства - виртуальные сетевые драйверы ядра. В отличие от обычных сетевых карт, которые получают пакеты из физической среды (кабеля), TUN/TAP устройства передают пакеты напрямую программам в пространстве пользователя (User Space).

  - TAP (Network Tap) - работает на L2 (Ethernet). Оперирует MAC-кадрами. Часто используется для подключения виртуальных машин (например, KVM/QEMU) к Linux Bridge.

  - TUN (Network Tunnel) - работает на L3 (Network). Оперирует IP-пакетами. Используется для создания VPN-туннелей, например, OpenVPN, WireGuard (только в учебных и образовательных целях).

Основными параметрами настройки сетевых интерфейсов являются:

- IP-адрес

- Маска подсети

- Gateway (шлюз по умолчанию)

- DNS-сервер

IP-адрес (сокращение от англ. Internet Protocol Address) — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. Имеет длину 4 байта.

В терминологии сетей TCP/IP маской подсети или маской сети называется битовая маска, определяющая, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети.

Шлюз по умолчанию (Default gateway), шлюз последней надежды (Last hope gateway) — в маршрутизируемых протоколах — адрес маршрутизатора, на который отправляется трафик, для которого невозможно определить маршрут исходя из таблиц маршрутизации.

DNS (Domain Name System — система доменных имён) — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства).

Все эти параметры можно настраивать вручную или при помощи специальной службы.

DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической конфигурации узла) — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP, запрашивая эти параметры с DHCP сервера.

Порядок выполнения работы:

Для выполнения работы рекомендуется три виртуальные машины Linux Debian 13. Рекомендуется гипервизор VirtulaBox 7.

В работе используются два сценария конфигурации:

- Статическая адресация IP=10.100.0.2, MASK=255.255.255.0, GATE=10.100.0.1, DNS = 8.8.8.8

- Динамическая – все параметры получаются автоматически с dhcp сервера.

Часть 1. Linux

- Запустить виртуальную машину VM1  и авторизоваться в системе под администраторской учётной записью.

- Создать скрипт, который позволяет пользователю (!):

  - Узнать модель сетевой карты, канальную скорость, режим работы (Full или Half Duplex). Наличие физического подключения (линка), MAC адрес

  - Получить информацию о текущей конфигурации IPv4 (ip, mask, gate, dns).

  - Настроить сетевой интерфейс по сценарию #1

  - Настроить сетевой интерфейс по сценарию #2.

  - закрыть скрипт.

- Скрипт не должен вносить изменения в системны конфигурационные файлы (кроме IP DNS сервера). Нельзя использовать менеджеры сети.

Часть 2. Работа с виртуальными интерфейсами через Network Manager

- Получите на VM1 адреса автоматически, сделайте снимок виртуальной машины VM1, установите Network Manager и сниффер (утилиту tcpdump или iptraf)

- На виртуальной машине настройте эмуляцию сетевого интерфейса в Virtual Box на режим Внутренняя сеть.

- Используя консольную утилиту Network Manager nmcli  (!):

  - Настройте сетевой интерфейс по сценарию №1.

  - Создайте виртуальный сетевой интерфейс типа dummy с именем dm0 и IP = IP=10.100.0.3.

  - Активируйте виртуальный интерфейс.

- С помощью команды утилиты ip route перенаправьте всю фиктивную подсеть 192.168.200.0/24 на интерфейс dm0.

- Откройте вторую консоль и запустите сниффер.

- Из первой консоли запустите ping 192.168.200.10. Проанализируйте вывод tcpdump и объясните в отчете, почему пакеты генерируются, но не получают ответа.

- Определите MAC адрес виртуального интерфейса  (!).

- Верните

Часть 3. Работа с реальными интерфейсами Linux netpaln

- На второй виртуальной машине VM2 сделайте снимок состояния.

- Установите netpaln

- Настройте эмуляцию сетевого интерфейса в Virtual Box на режим Внутренняя сеть (это должна быть таже сеть, что и в части 2).

- Отредактируйте YAML файл конфигурации netplan так чтобы сетевой интерфейс имел два адреса 10.100.0.4 и 10.100.0.5, маска 255.255.255.0, а gateway 10.100.0.3  (!).

- С помощью утилиты ping проверьте связь между адресами 10.100.0.2-10.100.0.5.

- Выведите таблицу arp кэша. Найдите в ней записи обо всех адресах 10.100.0.2-10.100.0.5  (!).

Часть 4. Настройка объединения реальных сетевых интерфейсов в Linux

В этой части вы исследуете возможности модуля ядра Linux – bonding. Этот модуль позволяет объединять сетевые интерфейсы в группы, в целях обеспечения отказоустойчивости или увеличения пропускной способности.

Выполнять задания части можно на любой из использованных виртуальных машин. Рекомендуется использовать менеджеры сети (nmcli или netplan), но можно прямо настроить конфигурационные файлы интерфейсов и (или) воспользоваться утилитой ifenslave.

    - Выключите виртуальную машину VM1, сделайте снапшот. В конфигурацию машины добавьте еще два физических сетевых интерфейса. Оба этих интерфейса переведите в режим «Сеть NAT» (так же возможно использовать режим «Сетевой мост», только в этом случае нужно убедиться, что в реальной сети работает автоматическое конфигурирование IP по dhcp).

    - Убедитесь, что загружен модуль bonding. Проверить работу модуля можно командой lsmod. Если модуль не загружен, запустите его командой modprobe (если автоматической загрузки модуля нет, то учтите, что после перезагрузки модуль надо загружать заново вручную).

    - С помощью выбранного вами средства настройте объединение сетевых корт в одну группу, так чтобы  (!):

  - карты чередовались при передаче пакетов,

  - виртуальный интерфейс группы назывался bond007,

  - интерфейс bond007 получал конфигурацию IPv4 автоматически.

- Активируйте интерфейс группы. Выведите на консоль информацию о IP и MAC адресах всех интерфейсов.

- Выведите на консоль файл /proc/net/bonding/bond007 , ознакомитесь с его содержанием (этот динамический файл позволяет отлаживать bonding) (!).

- На второй консоли выведите раза содержимое файла /pcroc/net/dev, ознакомьтесь с его содержимым.

- Напишите скрипт, который выводит на консоль  (!):

  - Отметку текущего времени

  - Имя интерфейса, значение Receive-packets, значение Transmit-packets.

- На перовой консоли запустите ping -I bond007 8.8.8.8

- На второй консоли с помощью вашего скрипта соберите трижды данные. Проанализируйте результаты  (!).

Часть 5. Организация L2-моста (Linux Bridge)

Для выполнения этой части потребуется создать третью виртуальную машину (VM3 — Router/Switch) в VirtualBox с двумя сетевыми адаптерами, настроенными в режим "Внутренняя сеть" (например, intnet1 и intnet2). VM1 должна быть подключена к intnet1 через сетевой интерфейс с IP 10.100.0.2, а VM2 — к intnet2 через сетевой интерфейс с IP 10.100.0.4.

- На VM3 убедитесь, что утилита bridge-utils установлена.

- На VM3 создайте виртуальный коммутатор (bridge) с именем br-lan.

- Добавьте в br-lan оба физических интерфейса (например, eth1 и eth2).

- Поднимите интерфейсы и сам br-lan без назначения им IP-адресов (коммутатору L2 не нужен IP для пересылки транзитного трафика).

- На VM3 на интерфейс br-lan назначьте статический IP-адрес 10.200.0.10/24.

- Выполните ping 10.200.0.4 с VM1.

- Выведите на VM1 таблицу ARP. Убедитесь, что VM1 видит MAC-адрес VM2 (!).

Часть 6. Организация L3-туннеля (VPN) поверх SSH с использованием интерфейсов TUN

В этом задании вы свяжете две виртуальные машины защищенным туннелем с помощью встроенных возможностей SSH, чтобы на практике изучить инкапсуляцию трафика через виртуальные L3-интерфейсы. Выполняется на двух виртуальных машинах (VM1 и VM2).

- На обеих ВМ откройте конфигурационный файл /etc/ssh/sshd_config и разрешите туннелирование, добавив или раскомментировав строку: PermitTunnel yes. На обеих машинах перезапустите службу SSH.

- На VM1 инициируйте создание туннеля, подключившись к VM2 с правами суперпользователя и флагом создания tun. (Не закрывайте эту консоль, пока туннель должен работать).

- Откройте вторую консоль на VM1. Убедитесь с помощью команды ip a, что появился интерфейс tun0. Назначьте ему адрес и поднимите линк.

- Откройте вторую консоль на VM2 (на которую вы зашли). Выполните симметричную настройку для появившегося там tun0.

- С VM1 (из второй консоли) запустите постоянный пинг внутри туннеля: ping 10.0.0.2.

- Откройте третью консоль на VM1 и запустите сетевой сниффер на физическом интерфейсе (например, enp0s3 или eth0), через который машины связаны в VirtualBox: tcpdump -i <имя_физического_интерфейса> -n host <IP_адрес_VM2>

- (Артефакт !) Проанализируйте консольный вывод tcpdump

Содержание отчета

Требуется подготовить отчеты в формате DOC\DOCX или PDF. Отчет содержит титульный лист, артефакты выполнения и ответы на вопросы и задания.

Артефакты:

  - Скрипт Часть 1 п. 2

  - Команды Части 2 п. 2

  - Команды и консольный вывод Части 2 п.4

  - YAML файл Части 3 п.3

  - Команды и консольный вывод Части 3 п.5

  - Команды и конфигурационные файлы (если таковые использовались) Части 4 п.5

  - Консольный вывод Части 4 п.5

  - Скрипт Части 4 п.7

  - Вывод таблицы ARP и аналитика Части 5 п. 8

  - Вывод tcpdump и аналитика перехвата инкапсулированного трафика Части 6 п. 7

Вопросы и задания:

- Как с помощью команды ip:

  - назначить новый IPv4 адрес?

  - назначить новый MAC адрес?

  - назначить новый gateway?

  - вывести информацию arp кэше?

  - очистить arp кэш?

  - включить интерфейс?

  - выключить интерфейс?

- Как с помощью nmcli назначить на интерфейс статический IP адрес, маску и настроить default gateway?

- Как с помощью netplan назначить на интерфейс статический IP адрес, маску и настроить default gateway?

- Какие режимы bonding стандартно существую в Linux? Опишите их назначение, возможности по отказоустойчивости и необходимость поддержки со стороны оборудования.

- Какие существуют и чем отличаются режимы работы адаптера (duplex) ?

- Какой, по-вашему, практический смысл в возможности назначения нескольких IP адресов на один интерфейс?

- Какой, по-вашему, практический смысл в возможности создания виртуальных интерфейсов?

- Объясните, как в части 5 VM1 узнала MAC-адрес VM2, если они находятся в разных внутренних сетях VirtualBox, и какую роль в этом сыграл br-lan на VM3.

Понятийный минимум по работе

- IP адрес

- Gate

- Адрес DNS

- DHCP клиент

- DHCP сервер

- Режим работы (duplex)

- Linux

  - Имя интерфейса (enp0s3 или eth0 и т.п.)

  - ifconfig (получение информации о адресах)

  - ip (контекст address, link, route)

  - dhclient

  - /etc/resolv.conf

  - Nmcli (включение, выключение, назначение адресов статически, динамичеки)

  - Netplan (конфигурирование, назначение адресов статически, динамически)

  - Bonding, общие принципы, файл текущей конфигурации в /proc

  - Файл статистики интерфейсов в системе /proc

Полезные ссылки

https://losst.pro/nastrojka-seti-v-linux

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/part-managing_ip_networking

https://netplan.readthedocs.io/en/latest/examples/#using-dhcp-and-static-addressing

Отчет выслать в течение 4-х недель на адрес edu-net@yandex.ru.

В теме письма: №группы ФИО (латинскими буквами) №работы (например: 5555 Fedor Sumkin 2)

Поддержка работы

Дополнительные материалы по теме курса публикуются на Telegram-канале ITSMDao (t.me/itsmdao). Обсуждать работу и задавать вопросы можно в чате ITSMDaoChat (t.me/itsmdaochat).